Phụ lục VIII

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ

THUẬT VÀ VỊ TRÍ CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI, CƠ SỞ KIỂM

ĐỊNH KHÍ THẢI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

(Kèm theo Thông tư số 46/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Mẫu số 01. Biên bản kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới

| SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI... Mã số hồ sơ: ... ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT VÀ

VỊ TRÍ CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

Loại hình kiểm tra, đánh giá: □ Cấp mới □ Cấp lại

Ngày kiểm tra: …………………………………………………………………………..

Địa điểm kiểm tra: ………………………………………………………………………

Nội dung kiểm tra:

I. Yêu cầu chung:

| Nội dung kiểm tra | Yêu cầu |  | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khu vực dành cho xe chờ | Không được sử dụng chung với khu vực kiểm tra |  |  |  |
| Hệ thống đường nội bộ cho xe cơ giới và khu vực đỗ xe | Được phủ bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng |  |  |  |
|  | Chiều rộng mặt đường (phần vật liệu phủ) | ≥ 3,0 mét |  |  |
| Trang bị các hệ thống, thiết bị hỗ trợ | Có hệ thống âm thanh để thông báo cho chủ xe |  |  |  |
|  | Màn hình hiển thị tại phòng chờ | ≥ 32 inch |  |  |
|  |  | Công khai quá trình hoạt động kiểm định ở các vị trí kiểm tra |  |  |
|  | Hệ thống camera, máy ảnh chụp ảnh xe cơ giới vào kiểm định | Có hiển thị thời gian chụp trên ảnh |  |  |
|  |  | Có độ phân giải từ 1280 x 720 pixels trở lên |  |  |
|  | Đối với vị trí kiểm tra khí thải ở trong nhà xưởng | Có thiết bị thông gió cưỡng bức |  |  |
| Thiết bị kiểm tra | Được bố trí trong một hoặc nhiều xưởng kiểm định |  |  |  |
| Thiết bị kiểm tra phanh, thiết bị đo độ trượt ngang của bánh xe, thiết bị đo độ khói | Trang bị kèm theo bộ dụng cụ kiểm tra, đánh giá độ chính xác phù hợp với kiểu loại thiết bị theo quy định của nhà sản xuất |  |  |  |
| Số lượng thiết bị kiểm tra phanh có chức năng kiểm tra thực tế được loại xe có kiểu dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) hoạt động ở chế độ bốn bánh toàn thời gian | ≥ 1 |  |  |  |

II. Xưởng kiểm định, vị trí kiểm tra:

| Nội dung kiểm tra |  |  |  | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xưởng kiểm định (3) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Đối với xưởng chỉ có 01 dây chuyền kiểm định |  |  |  |  |  |  |
| Kích thước thông xe tối thiểu (dài x rộng x cao) đối với xưởng kiểm định chỉ có một dây chuyền kiểm định loại I (m) |  |  |  | 30 x 4 x 3,5 |  |  |
| Kích thước thông xe tối thiểu (dài x rộng x cao) đối với xưởng kiểm định chỉ có một dây chuyền kiểm định loại II (m) |  |  |  | 36 x 5 x 4,5 |  |  |
| 1.2. Đối với xưởng nhiều dây chuyền kiểm định |  |  |  |  |  |  |
| Khoảng cách giữa tâm hai dây chuyền kiểm định cạnh nhau (m)(1) |  |  |  | ≥ 4 |  |  |
| Khoảng cách từ tâm các dây chuyền ngoài cùng đến mặt trong tường bao gần nhất (hoặc tới mép gần nhất công trình cố định) của xưởng kiểm định (m) |  |  |  | ≥ 2,0 |  |  |
| Kích thước thông xe tối thiểu đối (dài x cao) với các dây chuyền kiểm định loại I |  |  |  | 30 x 3,5 |  |  |
| Kích thước thông xe tối thiểu đối (dài x cao) với các dây chuyền kiểm định loại II |  |  |  | 36 x 4,5 |  |  |
| 2. Vị trí kiểm tra |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Dây chuyền số …, dây chuyền kiểm định loại … |  |  |  |  |  |  |
| a) Vị trí kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước: |  |  |  |  |  |  |
| Vị trí đánh dấu trên sàn | Dây chuyền loại I (dài/rộng) (m) |  |  | Dài ≥ 4 |  |  |
|  |  |  |  | Rộng ≥ 2,5 |  |  |
|  | Dây chuyền loại II (dài/rộng) (m) |  |  | Dài ≥ 12 |  |  |
|  |  |  |  | Rộng ≥ 3 |  |  |
| Độ phẳng phần diện tích bánh xe đi qua (mm) |  |  |  | Không quá ± 6 |  |  |
| Độ phẳng vị trí kiểm tra trong trường hợp có các thiết bị khác lắp đặt trong vị trí này (trừ khe hở làm việc của thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm) (mm) |  |  |  | Không quá ± 6 |  |  |
| Đường ray để di chuyển thiết bị kiểm tra đèn | Độ dài (m) |  |  | ≥ 4 |  |  |
|  | Điều kiện lắp đặt |  |  | Chắc chắn |  |  |
|  |  |  |  | Song song với mặt phẳng đỗ xe |  |  |
|  | Khi di chuyển thiết bị kiểm tra |  |  | Không bị xê dịch |  |  |
| Trong không gian tương ứng với khoảng cách tối thiểu 1,0 m phía trước thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước |  |  |  | Không có các vật cản ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra của thiết bị |  |  |
| b) Vị trí kiểm tra phanh: |  |  |  |  |  |  |
| Vị trí đánh dấu trên sàn (m) | Dây chuyền loại I |  |  | Dài ≥ 14 |  |  |
|  |  |  |  | Rộng ≥ 3,5 |  |  |
|  | Dây chuyền loại II |  |  | Dài ≥ 22 |  |  |
|  |  |  |  | Rộng ≥ 4 |  |  |
| Vị trí lắp đặt thiết bị kiểm tra phanh |  |  |  | Ở trung tâm theo chiều dọc của vị trí kiểm tra |  |  |
| Độ phẳng khu vực ở khoảng cách tối thiểu 2,1 m phía trước và phía sau của đường trung tâm bệ thử phanh (mm) |  |  |  | Không quá ± 6 |  |  |
| Khoảng cách gần nhất từ bệ thử phanh đến đầu hầm kiểm tra trong trường hợp bệ thử phanh lắp ngoài hầm kiểm tra (m) (đối với bệ thử phanh con lăn)(1) |  |  |  | ≥ 0,6 |  |  |
| Màn hình hiển thị thông tin điều khiển và giá trị kiểm tra |  |  |  | Ở vị trí dễ quan sát bằng mắt thường của người kiểm tra |  |  |
| c) Vị trí kiểm tra gầm |  |  |  |  |  |  |
| Kích thước làm việc của hầm (m) | Dây chuyền loại I | Dài (L) |  | L ≥ 6 |  |  |
|  |  | Rộng (R) |  | 0,6 ≤ R ≤ 1,00 |  |  |
|  |  | Độ sâu (H) |  | 1,3 ≤ H ≤ 1,75 |  |  |
|  | Dây chuyền loại II | Dài (L) |  | L ≥ 12 |  |  |
|  |  | Rộng (R) |  | 0,7 ≤ R ≤ 1,05 |  |  |
|  |  | Độ sâu (H) |  | 1,2 ≤ H ≤ 1,6 |  |  |
| Số lượng lối lên xuống: |  |  |  | ≥ 2 |  |  |
| Chiều cao gờ bảo vệ so với mặt sàn: (mm) |  |  |  | ≥ 50 |  |  |
| Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm | Điều kiện lắp đặt |  |  | Trong phạm vi chiều dài làm việc của hầm kiểm tra |  |  |
|  | Khoảng cách từ điểm gần nhất của thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm đến mép trong của đầu hầm kiểm tra (m)(1) |  |  | ≥ 1,5 m |  |  |
|  | Độ phẳng bề mặt làm việc của thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm với mặt sàn nhà xưởng tại vị trí lắp đặt (mm) |  |  | Không quá ± 6 |  |  |
| Kích nâng | Điều kiện lắp đặt |  |  | Trong phạm vi chiều dài làm việc của hầm kiểm tra |  |  |
|  | Kích nâng ở trạng thái chưa làm việc |  |  | Không được nhô cao quá so với gờ bảo vệ |  |  |
|  | Khoảng cách từ điểm gần nhất của bàn nâng của kích nâng (khi kích nâng ở vị trí gần đầu hầm nhất) đến điểm mép trong của đầu hầm kiểm tra (m)(1) |  |  | ≥ 1,5 |  |  |
| d) Vị trí kiểm tra độ trượt ngang bánh xe: |  |  |  |  |  |  |
| Khoảng cách hai điểm gần nhất tính từ thiết bị đo độ trượt ngang tới bệ thử phanh (m) |  |  | Dây chuyền loại I | ≥ 0,8 |  |  |
|  |  |  | Dây chuyền loại II | ≥ 2,8 |  |  |
| đ) Sơn cảnh báo | Sơn tại các vị trí nguy hiểm (vị trí kiểm tra phanh, độ trượt ngang, hầm kiểm tra, thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm) |  |  | Có |  |  |
|  | Sơn sọc màu vàng-đen theo quy cách bề rộng 10 cm, nghiêng 45 độ |  |  | Phù hợp |  |  |
| 2.2. Dây chuyền số …, dây chuyền kiểm định loại …. |  |  |  |  |  |  |
| .................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |

III. Nhà văn phòng

| Nội dung kiểm tra | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhà văn phòng | Bố trí khu vực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả kiểm định, lưu trữ hồ sơ |  |  |
|  | Có phòng chờ |  |  |
|  | Có phòng làm việc của nhân viên |  |  |
|  | Trang bị các thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động kiểm định |  |  |

IV: Hệ thống thông tin quản lý kiểm định:

| Nội dung kiểm tra | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Cơ sở dữ liệu kiểm định |  |  |  |
| Cơ sở dữ liệu kiểm định | Có thông tin đơn vị, quá trình hoạt động của cơ sở đăng kiểm |  |  |
|  | Có thông tin nhân sự cơ sở đăng kiểm |  |  |
|  | Có thông tin về thiết bị; các sự cố của thiết bị; các lần kiểm tra, đánh giá, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị |  |  |
|  | Có dữ liệu về hồ sơ phương tiện, các lần thay đổi thông số kỹ thuật và thay đổi thông tin hành chính |  |  |
|  | Có dữ liệu kết quả kiểm định phương tiện: thông tin quản lý lần kiểm định, đánh giá lỗi của các hạng mục kiểm định không đạt, thông số đo của các thiết bị kiểm tra |  |  |
|  | Có thông tin quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định |  |  |
|  | Có hình ảnh phương tiện khi kiểm định |  |  |
| 4.2. Tính năng của phần mềm Quản lý kiểm định |  |  |  |
| Các tính năng của phần mềm Quản lý kiểm định | Thực hiện tạo lập, lưu trữ dữ liệu kiểm định |  |  |
|  | Kết nối trao đổi thông tin với phần mềm điều khiển thiết bị kiểm tra |  |  |
|  | Kết nối trao đổi thông tin với cơ sở dữ liệu kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam |  |  |
|  | Truy xuất, thống kê, lập báo cáo liên quan đến hoạt động kiểm định |  |  |
|  | Có tính năng đảm bảo an toàn dữ liệu, chống sự can thiệp từ bên ngoài |  |  |
|  | Dữ liệu kiểm định được tạo lập và lưu trữ theo thời gian thực vào cơ sở dữ liệu phần mềm |  |  |
| 4.3. Hạ tầng công nghệ thông tin của cơ sở đăng kiểm |  |  |  |
| Máy tính và mạng cục bộ (LAN) | Có máy chủ để lưu trữ cơ sở dữ liệu kiểm định và quản lý domain mạng |  |  |
|  | Có các máy tính để sử dụng cho phần mềm Quản lý kiểm định, phần mềm điều khiển thiết bị kiểm tra |  |  |
|  | Có thiết bị chuyển mạch mạng (switch) |  |  |
|  | Có hệ thống dây mạng có khả năng kết nối các máy tính tới thiết bị chuyển mạch mạng với tốc độ tối thiểu 100 Mbps |  |  |
| Mạng máy tính diện rộng (WAN) | Có ít nhất 01 đường truyền Internet có địa chỉ IP tĩnh với băng thông tối thiểu 100 Mbps |  |  |
|  | Được trang bị thiết bị tường lửa (firewall) có tính năng tạo kênh kết nối mạng riêng ảo (VPN) tới hạ tầng công nghệ thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam |  |  |
| 4.4. Hệ thống camera giám sát |  |  |  |
| Hệ thống camera giám sát | Có độ phân giải video tối thiểu 1280 x 720 pixels |  |  |
|  | Có tốc độ khung hình tối thiểu 30 hình trên giây |  |  |
|  | Quan sát, lưu trữ được clip, hình ảnh các vị trí kiểm tra trên dây chuyền kiểm định cho khoảng thời gian tối thiểu 30 ngày |  |  |
|  | Hình ảnh camera giám sát quá trình kiểm định trên dây chuyền phải kết nối với màn hình tại phòng chờ |  |  |
|  | Tín hiệu hình ảnh camera giám sát phải được kết nối tới Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông vận tải tại địa phương để theo dõi, giám sát |  |  |
| 4.5. Phần mềm quản lý việc tính tiền, thu giá dịch vụ, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động kiểm định |  |  |  |
| Có trang bị phần mềm quản lý việc tính tiền, thu giá dịch vụ, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động kiểm định |  |  |  |

V. Các thông tin niêm yết

| Nội dung kiểm tra: | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Các biển hiệu, bảng biểu và các nội dung cần thông báo | a) Tại phòng chờ |  |  |
|  | Quy trình kiểm định và các vị trí kiểm tra theo quy trình ISO của đơn vị |  |  |
|  | Chu kỳ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới (kích thước tối thiểu khổ A1) |  |  |
|  | Các chỉ tiêu đánh giá về cường độ sáng và độ lệch chùm sáng của đèn chiếu sáng phía trước, lực phanh, độ trượt ngang, âm lượng còi, hàm lượng khí thải, độ khói (kích thước tối thiểu khổ A0) |  |  |
|  | Giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định (kích thước tối thiểu A1) |  |  |
|  | Thông báo “Số điện thoại đường dây nóng” của cơ sở đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông vận tải địa phương (kích thước tối thiểu A3) |  |  |
|  | Biểu giá dịch vụ kiểm định, phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận và phí sử dụng đường bộ theo quy định (kích thước tối thiểu A1) |  |  |
|  | Thời gian làm việc của cơ sở đăng kiểm |  |  |
|  | b) Tại xưởng kiểm định |  |  |
|  | Quy trình sử dụng thiết bị kiểm tra: được trình bày thành từng bảng có vị trí treo tương ứng với vị trí sử dụng thiết bị (có kích thước tối thiểu khổ A2) |  |  |
|  | Nội dung yêu cầu, tiêu chí đánh giá an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông đường bộ (có kích thước tối thiểu khổ A0) |  |  |
|  | Chỉ báo về khu vực dành riêng cho kiểm định |  |  |
|  | (c) Biển hiệu cơ sở đăng kiểm |  |  |
|  | Theo mẫu ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới |  |  |

VI. Vị trí của cơ sở đăng kiểm(1)

| Nội dung kiểm tra: | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Phải cách cơ sở giáo dục phổ thông, bệnh viện (m) | ≥ 50 |  |  |

VII. Ghi nhận khác (nếu có)

...........................................................................................................................................

VIII. Diễn giải nội dung không đạt

...........................................................................................................................................

IX. Kết luận chung(4): □ Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu

Biên bản đã được thông qua và lập thành 03 bản, 01 bản lưu tại cơ sở đăng kiểm, 01 bản lưu tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và 01 bản lưu tại Sở Giao thông vận tải.

| Cơ sở đăng kiểm/Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm(5) (Ký, ghi rõ họ tên) | Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam(6) (Ký, ghi rõ họ tên) | Đại diện Sở Giao thông vận tải(6) (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi các thông số đối với kiểm tra lần đầu hoặc nếu có thay đổi với một trong các trường hợp, trường hợp khác để trống (có bản vẽ kèm theo);

(2) Nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu ghi “Đ”, không đạt ghi “KĐ”, không áp dụng ghi “/”;

(3) Trường hợp cơ sở có các dây chuyền lắp đặt tại các nhà xưởng độc lập thì ghi rõ xác định tại từng nhà xưởng một;

(4) Tích dấu “√” vào ô vuông tương ứng.

(5) Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm đối với kiểm tra, đánh giá lần đầu;

(6) Trường hợp có nhiều người kiểm tra thì những ai tham gia vào quá trình kiểm tra, đánh giá sẽ cùng ký. Từng thành viên kiểm tra, đánh giá chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, đánh giá về nội dung được phân công thực hiện.